附件三：

《广东省园林建筑绿化工程计价依据》（2006）勘误及问题解答

（一）勘误

| 序号 | 页码 | 部位或定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 405 | 11.0.9 | 绿化所发生的二次运输按绿化材料运输的相应项目执行。人力垂直运输运距按水平7倍考虑。 | 绿化所发生的二次运输按E.15绿化材料运输的相应项目执行，人力向上运输的垂直运距折合水平运距7倍计算。 |
| 2 | 407 | 11.0.5 | 栽植攀援植物以数量计算。 | 栽植藤本植物以数量计算。 |
| 3 | 416 | 附注 | …营养袋装灌木高度80cm内种植密度为2.5株/m2，… | …营养袋装灌木高度80cm内种植密度为3株/m2，… |
| 序号 | 页码 | 部位或定额编号 | 误 | 正 |
| 4 | 417 | 附注 | 株距与设计不同时应换算。 | 1．株距与设计不同时应换算。营养袋装灌木高度120cm内的单行种植密度为3株/m，损耗率为6%，双行种植密度为5株/m，损耗率为6%；营养袋装灌木高度150cm内的单行种植密度为1.5株/m，损耗率为6%，双行种植密度为2.5株/m，损耗率为6%。 2．绿篱、露地花卉如需换土，套用换土子目。 |
| 5 | 418 | 附注 | …七斤袋种植密度为6.5/m2，… | …七斤袋种植密度为6.25袋/m2，… |
| 6 | 481 | 13.0.6 | 混凝土斜板在11°29′至26°34′时,按相应子目工日数,松杂木枋板材、铁钉铁板用量加5%，… | 混凝土斜板在11°29′至26°34′时，按相应子目工日数增加15%，松杂木枋板材、铁钉、铁件用量增加5%，… |
| 7 | 532 | 工作内容 | 2、人力运苗木的搬运距离综合考虑。 | (删除) |
| 8 | 532 | 下表表脚 |  | 附注：人力运苗木运距按100m内考虑，2000m内的运距（含垂直高差折合运距）每增加100m内按相应子目乘以系数0.8。 |
| 9 | 533 534 | 上表和下表表脚 |  | 附注：同前。 |

（二）问题解答

计价办法

1、清单计价指引中050103001喷灌设施的管道铺设的对应子目绿地排水管安装是否适用？管道若采用镀锌钢管时是套用市政定额还是安装定额？能否将挖土石方、阀门井砌筑，管道铺设等分列清单？

答：绿地喷灌的管道铺设可按安装工程有关子目套项。喷灌设施的清单项目按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）问题解答第五批附录E园林绿化工程第1条指引执行。

E．11  绿化工程

11.1  苗木二次运输上山坡时如何计算？

答：按P405说明11.0.9及P532附注计算。

例如：土球规格20㎝内的苗木，水平运距为180m，坡度高差为30m，计算如下：

①、折合运距＝180m（水平距离）+ 30m×7倍（垂直距离）＝390m（按400m内运距计价）

②、基价＝【E15-71】（子目）+【E15-71】（子目）×0.8（系数）×2

11.2  如何执行定额E.11.4与 E.11.5成活保养和保存保养的定额子目？

答：竣工初验后要求保养12个月的苗木，按成活保养定额基价×3（个月）+保存保养定额×3（个月）+保存保养定额×6（个月）×0.5（系数）计算。若竣工初验后在12个月内交由另一个施工单位保养的苗木，仍按定额执行。

11.3  观赏莲藕的种植及保养如何套用定额子目？

答：在种植方面，根据其原栽植花盆的规格，套用【E11-127】～【E11-130】子目计算。在保养方面，根据其原栽植花盆的规格，七斤盆和单烧盆参照【E11-189】子目计算，油盆和底缸参照【E11-190】子目计算。

11.4  绿化工程结算时苗木数量是否相应考虑损耗？如果已注明成活率为100%时，是否无需考虑损耗？

答：除合同另有约定外，定额中苗木损耗率是综合考虑的，不因某个苗木品种的成活难易而变更，亦不能因为某一工程中成活太低而增加损耗率，同样，亦不能因为某一工程中成活稍高而减少损耗率。

11.5  绿化换土时，若设计绿化换土配比：70%优良种植土，20%熟耕土，10%有机肥，这种比例是按体积还是按重量计算？应如何换算计价？

答：定额换土配比是按体积比计算的。根据设计要求，先计算出各种实际材料的消耗用量（以【E11-62】为例，经计算优良种植土为15.96m3；熟耕土为4.56m3；有机肥为2.28m3），然后将实际材料与定额中的材料替换后计算材料费，其余费用不变。

11.6  藤本植物的保养应如何计算？

答：藤本植物成活保养按【E11-189】子目、保存保养按【E11-217】子目并乘以系数0.7。

11.7  摆设盆花如需维护保养，应如何套用定额子目？

答：按实际摆设面积套用【E11-231】或【E11-232】子目。艺术造型花卉及展览花卉除外。

11.8  绿化保养能否补充人工灌溉及自动喷淋定额子目？

答：在定额修编前仍按相应子目计算。

E．14  脚手架

14.1  围墙若有柱与墙高度不同时，在计算脚手架时，高度如何取定？

答：高度按围墙顶高度计算。

E．15  运输工程

15.1定额考虑的场内运输范围是多少？超过多少才可计算二次运输？苗木二次运输项目只有人力运苗木，如用汽车运输可套什么定额子目？

答：定额对正常作业情况下的场内运输距离是综合取定的。本定额二次运输子目的使用，按定额P515章说明15.3执行，该说明所认定的二次运输，未考虑使用汽车运输。因发包方的原因发生汽车运输的按P451 E.11.3.3汽车运苗木相关子目执行。

E．17  安全防护、文明施工措施项目

17.1  安全防护、文明施工措施费所包括的内容中，部分项目由业主提供时，应怎样调整费率？

答：不作调整。业主提供的设施可与承包方协商采用有偿租赁或无偿提供方式解决。